# Proposta de Serviços

# Topografia e Mapeamento Aéreo

| ${Cidade}, ${${data_extenso}} | Proposta Nº: ${${numero_proposta}} |
| --- | --- |

## Dados do Cliente

| Nome/${empresa_nome}: |  | ${${nome_cliente}} |
| --- | --- | --- |
| Conrato: |  | ##TEMP_${nome_contato}## |
| E-${email_cliente}: |  | ${##TEMP_e${email_cliente}_salvo##} |
| Telefone: |  | ${${telefone_cliente}} |
| Celular: |  | ${${celular_cliente}} |
| WhatsApp: | ${##TEMP_${whatsapp_cliente}_salvo##} |  |

## Local da Obra

| Endereço: | ${${endereco_obra}} |
| --- | --- |
| Bairro: | ${${bairro_obra}} |
| Cidade/Estado: | ${${cidade_obra}} - ${${estado_obra}} |
| Área Estimada: | ${AreaEstimada} |

## 1. Apresentação e Entendimento do Serviço

A ##TEMP_${empresa_nome}## apresenta esta proposta técnica visando a execução de levantamento topográfico planialtimétrico através de Aerofotogrametria com Drones (VANTs). Diferente de simples filmagens aéreas, este serviço trata-se de Engenharia de Precisão. O objetivo é gerar uma representação digital fiel do terreno, com coordenadas exatas (Latitude, Longitude e Altitude), servindo de base legal e técnica para projetos de arquitetura, loteamentos, regularização fundiária e cálculos de volume, se necessário.

## 2. Finalidade

##TEMP_${finalidade_obra}##

## 3. Escopo do Serviço

Levantamento Fotogramétrico com Drone

Execução de levantamento na área de ${AreaEstimada} ${unidade_area}, localizada em ${${cidade_obra}} -${${estado_obra}} , com as seguintes características:

| Tipo de Terreno: | ${TipoTerreno}; |
| --- | --- |
| Cobertura Vegetal: | ${CoberturaVegetal}; |
| Acesso: | ${AcessoLocal}; |
| Restrições: | ${RestricoesAereas}. |

O serviço compreende:

Planejamento de voo e estudo de viabilidade aérea (consulta DECEA para ${${cidade_obra}} -${${estado_obra}}

Implantação de Pontos de Controle Terrestre (GCPs) com GPS RTK;

Captura de imagens aéreas com sobreposição adequada (80% longitudinal, 70% lateral);

Processamento fotogramétrico e geração de Ortomosaico georreferenciado;

Geração de MDT (Modelo Digital do Terreno) e MDS (Modelo Digital de Superfície);

Extração de curvas de nível e elementos vetoriais;

Cálculo de volumes (quando solicitado).

## 4. Metodologia: O Passo a Passo do Mapeamento

Para garantir que o produto final tenha validade topográfica, seguimos um rigoroso fluxo de trabalho dividido em etapas de campo e escritório. Abaixo, detalhamos cada fase para total compreensão do processo contratado:

### FASE 1: Planejamento e Configuração de Voo (Escritório)

Antes de ir a campo, realizamos o estudo da área via satélite.

- O que é: Definimos a altura de voo para garantir a resolução desejada (GSD) e a área de abrangência.

- Para o Leigo: O drone não voa aleatoriamente. Ele segue uma "grade" programada via GPS, garantindo que nenhuma parte do terreno fique sem cobertura.

- Critério Técnico: Configuração de sobreposição (overlap) frontal e lateral (geralmente 75/80%) para garantir a estereoscopia (visão 3D) no processamento.

### FASE 2: Apoio Terrestre - Pontos de Controle (Campo) Esta é a etapa que diferencia uma foto comum de um mapa topográfico.

- O Procedimento: Antes do drone decolar, nossa equipe distribui e pinta alvos no chão ou utiliza marcos naturais. As coordenadas exatas do centro desses alvos são coletadas com GPS Geodésico de Alta Precisão (RTK).

- Importância: Esses pontos servem como "âncoras" que amarram as fotos do drone ao sistema de coordenadas do mundo real, corrigindo distorções e garantindo precisão centimétrica.

- Checklist: Verificação da fixação dos pontos, nivelamento do bastão GPS e tempo de rastreio dos satélites.

### FASE 3: Evolução do Voo e Captura de Dados (Campo) * Checklist de Segurança: Verificação de baterias, hélices, cartões de memória, interferência magnética (bússola), condições do vento e autorizações de voo (DECEA).

- O Voo: O drone percorre a rota autônoma, capturando centenas de fotos em ângulos verticais (nadir) e oblíquos.

- Resultado: Coleta de imagens brutas (Raw Data) que, isoladamente, não possuem escala, mas que juntas formarão o mapa.

### FASE 4: Processamento Fotogramétrico (Escritório) Utilizamos supercomputadores (Workstations) e softwares específicos para transformar as fotos em geometria.

- Etapas do Processamento:

  - Alinhamento: O software encontra milhares de pontos em comum entre as fotos.

  - Nuvem de Pontos Densa: Criação de milhões de pontos coloridos no espaço 3D, representando o solo, árvores e construções.

  - Georreferenciamento: Inserção dos Pontos de Controle (da Fase 2) para corrigir a posição da nuvem de pontos com precisão milimétrica.

### FASE 5: Vetorização e Desenho Técnico (Escritório - CAD)

- O que é: Um desenhista técnico utiliza o modelo 3D gerado para "desenhar" o mapa final em software CAD (AutoCAD/Civil 3D

- O Trabalho:  Vetorização de guias, cercas, edificações, postes, árvores e, principalmente, a geração das Curvas de Nível (linhas que representam a altura do terreno).

5. Equipamentos Previstos

Para garantir a acurácia descrita nesta proposta, utilizaremos:

| Aeronave: | ${Drone} (Câmera de Alta Resolução). |
| --- | --- |
| GPS - Geodésia: | ${GPS} (Receptor GNSS RTK/PPK para Pontos de Controle). |
| Estação Total para Apoio: | ${Estacao_Total} (Se necessário para áreas de sombra de GPS). |
| Processamento: | Workstations com placas gráficas de alto desempenho. |
| Veiculo: | ${Veiculo} para apoio a locomoção. |

## 6. Produtos Entregues (O que você recebe)

Ao final do processo, entregamos um pacote completo de dados técnicos:

| Ortomosaico Georreferenciado (TIF/JPG): | Uma "foto" gigante de toda a área, livre de distorções de perspectiva e em escala real. É possível medir distâncias e áreas diretamente sobre ela. |
| --- | --- |
| MDT (Modelo Digital de Terreno): | Representação 3D apenas do solo (sem árvores/prédios), essencial para projetos de terraplenagem. |
| Curvas de Nível (DWG/DXF): | Arquivo pronto para abertura em AutoCAD, contendo a topografia do terreno com equidistância definida (ex: 1 em 1 metro). |
| Planta Topográfica Planialtimétrica (PDF/Plotagem): | Mapa finalizado com legendas, norte, carimbo e dados técnicos. |
| Relatório de Processamento: | Documento comprovando a precisão alcançada nos Pontos de Controle. |
| ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): | Documento registrado no CREA garantindo a responsabilidade técnica do engenheiro sobre o levantamento. |

## 8. Prazos Estimados

O cumprimento dos prazos depende de condições climáticas favoráveis (ausência de chuva e ventos fortes) para a etapa de campo.

${tabela_cronograma}

## 9. Investimento

O valor total para execução dos serviços descritos, incluindo equipe técnica, equipamentos (Drone, GPS RTK, Estação de Trabalho), deslocamento e impostos, é de: R$ ${${valor_total}} (${${valor_extenso}})

Este investimento reflete o custo-benefício da tecnologia: maior riqueza de dados (milhões de pontos) em menor tempo de execução comparado à topografia tradicional.

## 10. Condições de Pagamento

| Mobilização (Sinal): | ${mobilizacao_percentual}% – R$ ${${valor_entrada}} (No aceite da proposta). |
| --- | --- |
| Entrega Final: | ${restante_percentual}% – R$ ${${valor_restante}} (Na entrega dos arquivos digitais e físicos). |

## Dados Bancários:

| Banco: | ${Banco} |
| --- | --- |
| Agência: | ${Agencia} |
| Conta: | ${Conta} |
| Titular: | ##TEMP_${empresa_nome}## ¦ ${empresa_cnpj}: ##TEMP_${empresa_cnpj}## |
| ${chave_pix}: | ##TEMP_${chave_pix}## |

## 11. Considerações Finais

Esta proposta tem validade de 15 dias.

A ##TEMP_${empresa_nome}## possui em seu DNA uma sólida experiência técnica na execução de serviços topográficos aplicados às mais diversas demandas da engenharia, infraestrutura e regularização territorial. Aliamos os fundamentos da topografia clássica às tecnologias modernas de aquisição e processamento de dados geoespaciais, garantindo resultados confiáveis e compatíveis com as exigências técnicas e normativas vigentes.

Compreendemos a importância estratégica que os levantamentos topográficos representam para o planejamento, desenvolvimento e segurança dos projetos. Dessa forma, nossa equipe permanece à disposição para avaliar as particularidades de cada demanda, propondo as soluções técnicas mais adequadas e assegurando a entrega de produtos com elevado padrão de precisão, qualidade e rastreabilidade técnica.

Atenciosamente,

_________________________________________________

##TEMP_${empresa_nome}## - ${${whatsapp_cliente}}