# Proposta de Serviços – Topografia e Mapeamento Aéreo

Proposta Nº: ${numero_proposta}

${Cidade}, ${DataExtenso}

Nome: ${nome_cliente_salvo}

- E-mail: ${email_salvo}

- Telefone: ${telefone_salvo}

- Celular: ${celular_salvo}

- WhatsApp: ${whatsapp_salvo}

## Local da Obra

- Endereço: ${endereco_obra}

- Bairro: ${bairro_obra}

- Cidade/Estado: ${cidade_obra} - ${estado_obra}

- Área Estimada: ${AreaEstimada}

## 1. Apresentação e Entendimento do Serviço

A ${Empresa} apresenta esta proposta técnica visando a execução de levantamento topográfico planialtimétrico através de Aerofotogrametria com Drones (VANTs). Diferente de simples filmagens aéreas, este serviço trata-se de Engenharia de Precisão. O objetivo é gerar uma representação digital fiel do terreno, com coordenadas exatas (Latitude, Longitude e Altitude), servindo de base legal e técnica para projetos de arquitetura, loteamentos, regularização fundiária e cálculos de volume, se necessário.

## 2. Finalidade

${finalidade}

## 3. Escopo do Serviço

Levantamento Fotogramétrico com Drone

Execução de levantamento na área de ${AreaEstimada} ${unidade_area}, localizada em ${cidade_obra} -${estado_obra} , com as seguintes características:

- Tipo de Terreno: ${TipoTerreno};

- Cobertura Vegetal: ${CoberturaVegetal};

- Acesso: ${AcessoLocal};

- Restrições: ${RestricoesAereas}.

O serviço compreende:

- Planejamento de voo e estudo de viabilidade aérea (consulta DECEA para ${cidade_obra} -${estado_obra}

- Implantação de Pontos de Controle Terrestre (GCPs) com GPS RTK;

- Captura de imagens aéreas com sobreposição adequada (80% longitudinal, 70% lateral);

- Processamento fotogramétrico e geração de Ortomosaico georreferenciado;

- Geração de MDT (Modelo Digital do Terreno) e MDS (Modelo Digital de Superfície);

- Extração de curvas de nível e elementos vetoriais;

- Cálculo de volumes (quando solicitado).

## 4. Metodologia: O Passo a Passo do Mapeamento

Para garantir que o produto final tenha validade topográfica, seguimos um rigoroso fluxo de trabalho dividido em etapas de campo e escritório. Abaixo, detalhamos cada fase para total compreensão do processo contratado:

### FASE 1: Planejamento e Configuração de Voo (Escritório)

Antes de ir a campo, realizamos o estudo da área via satélite.

- O que é: Definimos a altura de voo para garantir a resolução desejada (GSD) e a área de abrangência.

- Para o Leigo: O drone não voa aleatoriamente. Ele segue uma "grade" programada via GPS, garantindo que nenhuma parte do terreno fique sem cobertura.

- Critério Técnico: Configuração de sobreposição (overlap) frontal e lateral (geralmente 75/80%) para garantir a estereoscopia (visão 3D) no processamento.

### FASE 2: Apoio Terrestre - Pontos de Controle (Campo) Esta é a etapa que diferencia uma foto comum de um mapa topográfico.

- O Procedimento: Antes do drone decolar, nossa equipe distribui e pinta alvos no chão ou utiliza marcos naturais. As coordenadas exatas do centro desses alvos são coletadas com GPS Geodésico de Alta Precisão (RTK).

- Importância: Esses pontos servem como "âncoras" que amarram as fotos do drone ao sistema de coordenadas do mundo real, corrigindo distorções e garantindo precisão centimétrica.

- Checklist: Verificação da fixação dos pontos, nivelamento do bastão GPS e tempo de rastreio dos satélites.

### FASE 3: Evolução do Voo e Captura de Dados (Campo) * Checklist de Segurança: Verificação de baterias, hélices, cartões de memória, interferência magnética (bússola), condições do vento e autorizações de voo (DECEA).

- O Voo: O drone percorre a rota autônoma, capturando centenas de fotos em ângulos verticais (nadir) e oblíquos.

- Resultado: Coleta de imagens brutas (Raw Data) que, isoladamente, não possuem escala, mas que juntas formarão o mapa.

### FASE 4: Processamento Fotogramétrico (Escritório) Utilizamos supercomputadores (Workstations) e softwares específicos para transformar as fotos em geometria.

- Etapas do Processamento:

  - Alinhamento: O software encontra milhares de pontos em comum entre as fotos.

  - Nuvem de Pontos Densa: Criação de milhões de pontos coloridos no espaço 3D, representando o solo, árvores e construções.

  - Georreferenciamento: Inserção dos Pontos de Controle (da Fase 2) para corrigir a posição da nuvem de pontos com precisão milimétrica.

### FASE 5: Vetorização e Desenho Técnico (Escritório - CAD)

- O que é: Um desenhista técnico utiliza o modelo 3D gerado para "desenhar" o mapa final em software CAD (AutoCAD/Civil 3D

- O Trabalho:  Vetorização de guias, cercas, edificações, postes, árvores e, principalmente, a geração das Curvas de Nível (linhas que representam a altura do terreno).

5. Equipamentos Previstos

Para garantir a acurácia descrita nesta proposta, utilizaremos:

- Aeronave: ${Drone} (Câmera de Alta Resolução).

- GPS - Geodésia: ${GPS} (Receptor GNSS RTK/PPK para Pontos de Controle).

- Estação Total para Apoio: ${Estacao_Total} (Se necessário para áreas de sombra de GPS).

- Processamento: Workstations com placas gráficas de alto desempenho.

- Veiculo: ${Veiculo} para apoio a locomoção.

## 6. Produtos Entregues (O que você recebe)

Ao final do processo, entregamos um pacote completo de dados técnicos:

- Ortomosaico Georreferenciado (TIF/JPG): Uma "foto" gigante de toda a área, livre de distorções de perspectiva e em escala real. É possível medir distâncias e áreas diretamente sobre ela.

- MDT (Modelo Digital de Terreno): Representação 3D apenas do solo (sem árvores/prédios), essencial para projetos de terraplenagem.

- Curvas de Nível (DWG/DXF): Arquivo pronto para abertura em AutoCAD, contendo a topografia do terreno com equidistância definida (ex: 1 em 1 metro).

- Planta Topográfica Planialtimétrica (PDF/Plotagem): Mapa finalizado com legendas, norte, carimbo e dados técnicos.

- Relatório de Processamento: Documento comprovando a precisão alcançada nos Pontos de Controle.

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): Documento registrado no CREA garantindo a responsabilidade técnica do engenheiro sobre o levantamento.

## 8. Prazos Estimados

O cumprimento dos prazos depende de condições climáticas favoráveis (ausência de chuva e ventos fortes) para a etapa de campo.

| Etapa | Descrição | Prazo Estimado |
| --- | --- | --- |
| 1. Mobilização | Planejamento e ida a campo | Até 02 dias após aceite |
| 2. Campo | Instalação de pontos e Voo | 01 dia (por lote de voo) |
| 3. Processamento | Geração da nuvem e modelos digitais | 03 a 05 dias úteis |
| 4. Desenho (CAD) | Vetorização e Planta Final | 03 a 05 dias úteis |
| TOTAL ESTIMADO | Do aceite à entrega final | 07 a 12 dias úteis |

## 9. Investimento

O valor total para execução dos serviços descritos, incluindo equipe técnica, equipamentos (Drone, GPS RTK, Estação de Trabalho), deslocamento e impostos, é de: R$ ${ValorProposta} (${ValorExtenso})

Este investimento reflete o custo-benefício da tecnologia: maior riqueza de dados (milhões de pontos) em menor tempo de execução comparado à topografia tradicional.

## 10. Condições de Pagamento

- Mobilização (Sinal): ${mobilizacao_percentual}% – R$ ${mobilizacao_valor} (No aceite da proposta).

- Entrega Final: ${restante_percentual}% – R$ ${restante_valor} (Na entrega dos arquivos digitais e físicos).

## Dados Bancários:

- Banco: ${Banco}

- Agência: ${Agencia}

- Conta: ${Conta}

- Titular: ${Empresa} | CNPJ: ${CNPJ}

- PIX: ${PIX}

## 11. Considerações Finais

Esta proposta tem validade de 15 dias. A ${Empresa} traz em seu DNA uma sólida vivência prática em obras complexas, aplicando o rigor da topografia clássica às inovações do mapeamento aéreo. Entendemos a responsabilidade que um levantamento planialtimétrico carrega em projetos de engenharia e infraestrutura. Por isso, nossa equipe coloca-se à disposição para alinhar as melhores soluções técnicas para a sua demanda, assegurando a entrega de um produto final de altíssima confiabilidade e precisão.

Atenciosamente,

_________________________________________________

${Empresa} - ${whatsapp}